南京林业大学

操作系统课程实习

任务书

实验一

### 一．实验目的

### 通过亲手操作，建立“内存地址空间”概念，理解不同区域（普通RAM、ROM、显存）的特性和作用。

### 二．实验内容

（1）使用Debug，将下面的程序段写入内存，逐条执行，观察每条指令执行后CPU中相关寄存器中内容的变化。

| 机器码 | 汇编指令 |
| --- | --- |
| b8 20 4e | Mov ax,4E20H |
| 05 16 14 | Add ax,1416H |
| Bb 00 20 | Mov bx 2000H |
| 01 d8 | Add ax,bx |
| 89 c3 | Mov bx,ax |
| 01 d8 | Add ax,bx |
| b8 1a 00 | Add ax,bx |
| bb 26 00 | Mov bx 0026H |
| 00 d8 | Add al,bl |
| 00 dc | Add ah,bl |
| 00 c7 | Add bh,al |
| b4 00 | Mov ah,0 |
| 00 d8 | Add al,bl |
| 04 9c | Add al,9CH |

提示，可用E命令和A命令以两种方式将指令写入内存。注意用T命令执行时，CS:IP的指向。

代码：

e 0700:0 b8 20 4e 05 16 14 bb 00 20 01 d8 89 c3 01 d8 b8 1a 00 bb 26 00 00 d8 00 dc 00 c7 b4 00 00 d8 04 9c

-r cs

:0700

-r ip

:0

_t(l连续输入14次-t并回车以执行么每一条指令)

结果：

（2）将下面3条指令写入从2000：0开始的内存单元中，利用这3条指令计算2的8次方。

mov ax, 1

add ax, ax

mp 2000: 0003

代码：

①

a 2000:0

mov ax,1

add ax,ax

jmp 2000:0003

②

-r cs

:2000

-r ip

:0

③

_t(连续执行八次以算的2的8次方的结果)

结果：

（3）查看内存中的内容。

PC 机主板上的 ROM 中写有一个生产日期，在内存 FFF00H～FFFFFH的某几个单元中，请找到这个生产日期并试图改变它。

提示，如果读者对实验的结果感到疑惑，请仔细阅读第1章中的1.15节。

代码：

-d ffff:0

结果：

（4）向内存从B8100H开始的单元中填写数据，如：

-e B810:00000101020203030404

请读者先填写不同的数据，观察产生的现象；再改变填写的地址，观察产生的现象。提示，如果读者对实验的结果感到疑惑，请仔细阅读第1章中的1.15节。

代码：

e B810:0000 01 01 02 02 03 03 04 04

代码：

e B820:0 41 02 42 02 43 02